Telekomunikačná stavba

PROJEKT

Optická trasa Vranov nad Topľou - Trhovište

Technická správa

Miesto stavby:	Vranov nad Topľou, Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Suché, Trhovište

Investor: 			DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17, Košice - Barca

Vypracoval:			Ing. Miroslav Dujava

| Zodpovedný projektant: | Ing. Jozef Gürtler |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dátum: 			máj 2021

- Obsah

A	Sprievodná správa	3

1	Identifikačné údaje stavby a investora	3

1.1	Charakteristika stavby	3

1.2	Termíny výstavby	3

B	Súhrnná technická správa	4

1	Charakteristika územia stavby	4

1.3	Územie stavby	4

1.4	Vykonané prieskumy	4

1.5	Prehľad mapových a geodetických podkladov	4

2	Stavebno – technické riešenie stavby	4

2.1	Popis trasy a návrh technického riešenia	4

2.2	Uloženie HDPE rúr	5

2.3	Uloženie HDPE rúr na lesných pozemkoch	6

2.4	Popis križovania vodných tokov	7

2.5	Popis križovania štátnych ciest	9

2.6	Popis križovania so železničnými traťami	9

2.7	Údaje o budúcej prevádzke	10

3	Starostlivosť o životné prostredie	11

3.1	Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie	11

3.2	Nakladanie s odpadmi	11

3.3	Starostlivosť o bezpečnosť práce na technických zariadeniach	12

4	Záver	12

# Sprievodná správa

## Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:	Optická trasa Vranov nad Topľou - Trhovište

Miesto stavby:	K.ú. Vranov nad Topľou, Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Suché, Trhovište

Kraj:					Prešovský, Košický

Okres:					Vranov nad Topľou, Michalovce

Charakter stavby:			Telekomunikačná líniová stavba

Investor:				DELTA ONLINE spol. s r.o.

Pri salaši 2, 040 17 Košice - Barca

IČO:					36474711

Projektant:				Ing. Miroslav Dujava

Účel stavby:	Rozšírenie existujúcej optickej siete DELTA ONLINE spol. s r.o.

Predpokladané začatie stavby:		2021 (určí investor)

Predpokladané ukončenie stavby:	2021 (určí investor)

### Charakteristika stavby

Predložený projekt rieši navrhnutie výkopov zemnej optickej trasy pre univerzálnu telekomunikačnú sieť na báze optických káblov s veľkou šírkou prenosového pásma.

Navrhovaná trasa vedie v intraviláne a extraviláne mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Suché a Trhovište.

Celková dĺžka zemných káblových trás je 37634m.

Cieľom tejto pripravovanej líniovej stavby je vybudovanie regionálnej optickej trasy  a napojenie priľahlých telekomunikačných stožiarov na optickú sieť.

### Termíny výstavby

- Začatie prác:			2021 (podľa plánu  investora)

- Ukončenie prác:		2021 (podľa plánu  investora)

- Lehota výstavby:		zmluvne dohodnutá medzi  investorom a dodávateľom stavby

# Súhrnná technická správa

## 1	Charakteristika územia stavby

### Územie stavby

Projektovaná trasa výkopov sa nachádza v intraviláne a extraviláne mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Suché a Trhovište.

Zoznam parciel a ich vlastníkov dotknutých výstavbou tvorí samostatnú časť projektovej dokumentácie. V navrhovanej trase sa vyskytujú križovania a súbehy s cestami, železnicami riekami, chodníkmi a ostatnými inžinierskymi sieťami. Trasa výkopu je projektovaná prevažne v rastlinnom teréne, na miestach kde to možné nie je, je trasa projektovaná v chodníkoch a spevnených plochách. Prechody cez komunikácie sú riešené mikrotunelovaním.

### Vykonané prieskumy

V mieste výstavby bola vykonaná obhliadka staveniska so zameraním na existujúcu štruktúru a trasovanie sietí technickej infraštruktúry okolitého prostredia. Výsledky obhliadky boli zohľadnené pri spracovaní projektovej dokumentácie.

### Prehľad mapových a geodetických podkladov

- Katastrálne mapy dotknutých miest a obcí

## Stavebno – technické riešenie stavby

### Popis trasy a návrh technického riešenia

Projektovaná trasa výkopov je rozdelená do 4 samostatných úsekov.

Prvý úsek projektovanej optickej trasy tvorí optická trasa od existujúcej optickej trasy DELTA ONLINE na ulici Mlynská k telekomunikačnému stožiaru spoločnosti O2. V mieste napojenia na existujúcu optickú trasu na ulici Mlynská bude osadená zemná šachta. Projektovaná trasa výkopov vedie v zeleni a celková dĺžka tohto úseku je cca 743m.

Druhý úsek projektovanej optickej trasy prepája existujúcu optickú infraštruktúru spoločnosti DELTA ONLINE na Sídlisku 1. mája s existujúcou regionálnou optickou trasou spoločnosti ORANGE. V mieste napojenia na existujúcu optickú trasu na Sídlisku 1. mája bude osadená zemná šachta. Projektovaná trasa výkopov vedie v zeleni a celková dĺžka tohto úseku je cca 412m.

Tretí úsek projektovanej optickej trasy tvorí optická trasa od existujúcej optickej trasy spoločnosti ORANGE k telekomunikačnému stožiaru spoločnosti ORANGE nad ulicou Domašská. Projektovaná trasa výkopov vedie v zeleni, v jej priebehu sa vyskytne 1 križovanie s miestnou komunikáciou, ktoré bude riešené technológiou neriadeného mikrotunelovania. Celková dĺžka tohto úseku je cca 989m.

Štvrtý úsek projektovanej optickej trasy tvorí regionálna optická trasa Vranov n. Topľou – Trhovište. Navrhovaná regionálna optická trasa začína v existujúcej zemnej šachte na ulici Bernoláková vo Vranove n. Topľou napojením sa na existujúcu optickú trasu DELTA ONLINE a končí v obci Trhovište napojením sa na existujúcu regionálnu optickú trasu spoločnosti ORANGE. Navrhovaná regionálna optická trasa prechádza vo svojom priebehu intravilánom a extravilánom obcí Vranov nad Topľou, Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Suché a Trhovište. Z navrhovanej regionálnej optickej trasy je uvažovaných 9 odbočiek k výrobným závodom, do intravilánov obcí resp. k telekomunikačným stožiarom. Celková dĺžka navrhovanej regionálnej optickej trasy s priľahlými odbočkami je cca 35489m.

Navrhovanú trasu výkopov budú tvoriť HDPE chráničky a multirúry vedené tak ako je zakreslené v polohopisných výkresoch L1 – L40.

Celková dĺžka navrhovanej trasy výkopov je cca 37632m.

### Uloženie HDPE rúr

intraviláne bude výkop pre uloženie HDPE rúr realizovaný ručne, v extraviláne strojovo pomocou pokladača resp. bágra.

Hĺbka uloženia HDPE chráničiek v intraviláne bude 0,5 - 0,6m, v extraviláne 0,9 – 1,2m

Pri križovaniach riešených mikrotunelovaním bude minimálne krytie 1200 mm pod vozovkou a min. 2100mm od hornej plochy podvalu pri železničných tratiach a 1000mm pod najhlbším dnom koryta pri vodných tokoch. Pred mechanickým poškodením budú HDPE chráničky chránené výstražnou fóliou VF šírky 220 mm. Hĺbka výkopu bude závisieť okrem uvedeného, aj od hĺbky uloženia cudzích inžinierskych sietí !!!

Najmenšie dovolené krytie kábla podľa podmienok určených normami STN 73 6005 a 33 4050.

Najmenšie dovolené krytie komunikačných káblov v obytnom území miest a obcí

|  | Najmenšie dovolené krytie (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | chodník | vozovka | voľný terén |
| Podzemný komunikačný kábel | 0,50 | 0,90* | 0,60 |

*U rýchlostných komunikácií najmenej 1,20 m

Najmenšie dovolené krytie komunikačných káblov mimo obytných území miest a obcí

|  | Najmenšie dovolené krytie (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | voľný terén | vozovka | orná pôda a lúky |  |
|  |  |  | s melioráciou | bez meliorácie |
| Podzemný komunikačný kábel | 0,60 | 0,90* | 0,60 | 0,90 |

*U rýchlostných komunikácií najmenej 1,20 m

Vzdialenosti medzi telekomunikačným káblom a ostatnými inžinierskymi sieťami a zariadeniami:

Povrchy rýh sa po zásype uvedú do pôvodného stavu. V zeleni sa zatrávnia, v chodníkoch a cestách sa rozrezané časti upravia betónovým podkladom a asfaltom resp. betónom, v ornej pôde sa ornica rozprestrie po povrchu. Podchod pod komunikáciami a spevnenými plochami navrhnutý podvŕtaním bude riešený PE chráničkou Ø110/6,3 mm. Križovania a súbehy s podzemnými vedeniami musia byť urobené v zmysle platných STN 73 6005 a STN 33 4050. Pri výkopoch štartovacích jám pre pretláčanie je potrebné tieto opatriť pažením a zábradlím, aby sa zabránilo úrazom. V intraviláne resp. v blízkosti podzemných inžinierskych sietí sa budú zemné práce vykonávať prevažne ručne. Križovania riešené prekopaním sa budú prevádzať taktiež ručne. Pred začatím výkopových prác je potrebné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Pri križovaniach alebo tesných súbehoch je potrebné dotknuté siete ukotviť alebo vyviazať a HDPE rúry uložiť do žľabov.

### Uloženie HDPE rúr na lesných pozemkoch

Odbočka z navrhovanej regionálnej optickej trasy k telekomunikačnému stožiaru nad obcou Suché, bude vo svojom priebehu prechádzať cez lesné pozemky v kat. územiach Moravany, Rakovec nad Ondavou a Suché. Navrhovaná optická trasa k telekomunikačnému stožiaru bude vedená na kraji  existujúcej približovacej cesty. V tomto úseku budú HDPE chráničky kladené do zeme bezvýkopovou technológiou za použitia pokladača (ryhovača) v hĺbke min. 0,9m. Prípadné križovania lesnej približovacej cesty sa zrealizujú prekopaním v hĺbke min. 1,0m. V mieste križovania približovacej cesty budú HDPE chráničky uložené do PVC chráničky DN110. V miestach, kde nebude možné, kvôli hustote lesného porastu alebo z iných dôvodov použiť mechanizmy, bude výkop realizovaný ručne. V blízkosti existujúcich stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín. Pri realizácií stavby sa neuvažuje s výrubom stromov a krovitých porastov. Prípadný výrub stromov a krovitých porastov musí byť vopred ohlásený a odsúhlasený zástupcom Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance!!!

### Popis križovania vodných tokov

Navrhovaná trasa optického kábla bude vo svojom priebehu 2x križovať vodný tok Ondava, 1x Čákov kanál, 1x vodný tok Kyjov, 1x vodný tok Hrušovský, 2x vodný tok Batovec a 1x vodný tok Ruskov a 1x vodný tok Šarkan.

- Križovanie rieky Ondava:

Projektovaná optická trasa bude 2x križovať rieku Ondava. Prvé križovanie rieky sa nachádza severne od obce Nižný Hrabovec cca 80m severne od železničného mosta ponad rieku Ondava. Druhé križovanie sa nachádza južne od obce Poša neďaleko miestneho poľnohospodárskeho družstva.

Križovanie rieky Ondava sa v oboch prípadoch vykoná metódou riadeného mikrotunelovania zo štartovacej jamy v zeleni, v hĺbke min. 1000mm pod najhlbším dnom koryta rieky v PVC chráničke Ø110 mm s vyústením do čakacej jamy v zeleni. Štartovacie resp. čakacie jamy budú umiestnené mimo pobrežné pozemky. Podzemné vedenie pri križovaní vodného toku bude na obidvoch brehoch toku v rámci pobrežných pozemkov  označené tyčami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“.

- Križovanie Čákovho kanála:

Projektovaná optická trasa bude 1x križovať vodný tok Čákov kanál v blízkosti žel. mosta na ulici Pod dolami vo Vranove n Topľou. Križovanie sa vykoná prekopaním v hĺbke min. 1000mm pod najhlbším dnom koryta vodného toku. Podzemné vedenie pri križovaní vodného toku bude na obidvoch brehoch toku v rámci pobrežných pozemkov  označené tyčami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“.

- Križovanie vodného toku Kyjov

Projektovaná optická trasa bude 1x križovať vodný tok Kyjov severovýchodne od obce Nižný Hrušov. Križovanie sa vykoná prekopaním v hĺbke min. 1000mm pod najhlbším dnom koryta vodného toku. Podzemné vedenie pri križovaní vodného toku bude na obidvoch brehoch toku v rámci pobrežných pozemkov  označené tyčami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“.

- Križovanie vodného toku Hrušovský

Projektovaná optická trasa bude 1x križovať vodný tok Hrušovský na východnom okraji obce Nižný Hrušov. Križovanie sa vykoná prekopaním v hĺbke min. 1000mm pod najhlbším dnom koryta vodného toku. Podzemné vedenie pri križovaní vodného toku bude na obidvoch brehoch toku v rámci pobrežných pozemkov  označené tyčami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“.

- Križovanie vodného toku Batovec

Projektovaná optická trasa bude 2x križovať vodný tok Batovec. Prvé križovanie sa nachádza v obci Rakovec nad Ondavou, severne od miestneho poľnohospodárskeho družstva. Druhé križovanie sa nachádza južne miestneho poľnohospodárskeho družstva.

Križovanie sa v oboch prípadoch vykoná prekopaním v hĺbke min. 1000mm pod najhlbším dnom koryta vodného toku. Podzemné vedenie pri križovaní vodného toku bude na obidvoch brehoch toku v rámci pobrežných pozemkov  označené tyčami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“.

- Križovanie vodného toku Ruskov

Projektovaná optická trasa bude 1x križovať vodný tok Ruskov východne od obce Moravany. Križovanie sa vykoná prekopaním v hĺbke min. 1000mm pod najhlbším dnom koryta vodného toku. Podzemné vedenie pri križovaní vodného toku bude na obidvoch brehoch toku v rámci pobrežných pozemkov  označené tyčami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“.

- Križovanie vodného toku Šarkan

Projektovaná optická trasa bude 1x križovať vodný tok Šarkan medzi obcami Moravany a Lučkovce. Križovanie sa vykoná prekopaním v hĺbke min. 1000mm pod najhlbším dnom koryta vodného toku. Podzemné vedenie pri križovaní vodného toku bude na obidvoch brehoch toku v rámci pobrežných pozemkov  označené tyčami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“.

#### Zoznam križovaní

| P. č. | Miesto križovania | Označ. | R.km | Dĺžka (m) | Chránička (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Križovanie rieky Ondava severne od obce Nižný Hrabovec cca 80m severne od železničného mosta ponad rieku Ondava | V1 |  | 107,0m | 1x Ø110 |
| 2. | Križovanie rieky Ondava južne od obce Poša neďaleko miestneho poľnohospodárskeho družstva | V2 |  | 79,0m | 1x Ø110 |
| 3. | Križovanie vod. toku Čákov kanál v blízkosti žel. mosta na ulici Pod dolami vo Vranove n Topľou | - |  | 14,5m | 1x Ø110 |
| 4. | Križovanie vod. toku Kyjov severovýchodne od obce Nižný Hrušov. | - |  | 21,8m | 1x Ø110 |
| 5. | Križovanie vodného toku Hrušovský na východnom okraji obce Nižný Hrušov | - |  | 9,6m | 1x Ø110 |
| 6. | Križovanie vod. toku Batovec v obci Rakovec nad Ondavou, severne od miestneho poľnohospodárskeho družstva | - |  | 16,8m | 1x Ø110 |
| 7. | Križovanie vod. toku Batovec v obci Rakovec nad Ondavou, južne od miestneho poľnohospodárskeho družstva | - |  | 11,7m | 1x Ø110 |
| 8. | Križovanie vod. toku Ruskov východne od obce Moravany | - |  | 13,8m | 1x Ø110 |
| 8. | Križovanie vod. toku Šarkan medzi obcami Moravany a Lučkovce | - |  | 10,2m | 1x Ø110 |

#### Popis križovania hydromelioračných zariadení

Okrem križovania vodných tokov bude projektovaná optická trasa vo svojom priebehu križovať aj hydromelioračné zariadenia. V kat. území Vranov nad Topľou bude navrhovaná optická trasa križovať kanál Vranovský (evid.č.5143 020 003), v kat. úz. Hencovce bude križovať kanál Podchodový (evid. č. 5413 020 005), v kat. úz. Nižný Hrabovec bude 2x križovať kanál Hrabovský – Rúbaň (evid. č. 5413 011 001), v kat. úz. Nižný Hrušov bude križovať kanál Ľadoveň (evid. č. 5413 141 006), v kat. úz. Moravany bude križovať kanál Konopianský (evid. č. 5405 194 004).

Križovanie hydromelioračných kanálov bude pri spevnených brehoch vykonané metódou riadeného mikrotunelovania zo štartovacej jamy v zeleni, popod dno kanála v hĺbke min. 1000mm v PVC chráničke Ø110/6,3mm.

Pri kanáloch s nespevneným brehom bude križovanie vykonané prekopaním v hĺbke min. 1000mm pod dnom kanála. Pri stavbe sa bude postupovať podľa podmienok správcu hydromelioračného kanála a vykoná sa za technického dozoru správcu hydromelioračného kanála.

Práce pri vykonaní budú realizované za sprísnených bezpečnostných opatrení.

Miesta križovania HDPE rúr s hydromelioračným kanálom sa označia na oboch stranách rezonančnými  markermi a výstražnými tabuľami „POZOR NEBAGROVAŤ“. Tieto označníky budú geodeticky zamerané a zapracované do definitívnej káblovej dokumentácie

### Popis križovania štátnych ciest

Navrhovaná trasa optického kábla bude vo svojom priebehu 4x križovať  štátnu cestu č. I/18. Prvé križovanie sa nachádza Vo Vranove n. Topľou pri odbočke na ulicu Pod dolami. Druhé križovanie sa nachádza pri závode LPH vo Vranove n Topľou. Tretie križovanie sa nachádza pri závode M-mont na ulici Hencovská 287v obci Hencovce. Štvrté križovanie sa nachádza cca 450m pred križovatkou s cestou č. 554 v smere od Vranova n. Topľou.

Všetky vyššie uvedené križovania so štátnou cestou č. I/18 sa vykonajú technológiou riadeného mikrotunelovania použitím PE chráničky Ø110/6,3mm. Konce PE chráničky sa utesnia polyuretánovou penou. Križovanie mikrotunelovaním sa vykoná v hĺbke min.1200 mm pod úrovňou nivelety cestného telesa bez narušenia živičného povrchu s presahom chráničky mimo hlavný dopravný priestor minimálne 1500mm. Dĺžky chráničiek budú rešpektovať existujúce resp. výhľadové šírkové usporiadanie cesty. Štartovacia a čakacia jama pre pretláčacie zariadenie sa vykope minimálne 1000 mm za vonkajšou hranou cestného telesa ( mimo priekopy resp. za spodnou hranou cestného násypu alebo výkopu). Štartovacie a čakacie jamy pre pretláčacie zariadenie sa po vykonaní  mikrotunelovania zasypú a povrchy jám sa uvedú do pôvodného stavu. Pred samotným mikrotunelovaním je nutné vykonať vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí a určenie samotnej hĺbky uloženia inžinierskych sietí. Na základe tohto vytýčenia sa určí skutočná hĺbka mikrotunelovania.

Práce pri vykonávaní mikrotunelovania budú realizované za sprísnených bezpečnostných opatrení.

Miesta križovaní HDPE rúr so štátnou cestou sa označia na oboch stranách rezonančnými  markermi. Tieto označníky budú geodeticky zamerané a zapracované do definitívnej káblovej dokumentácie.

#### Zoznam križovaní

| P. č. | Miesto križovania | Označ. | Cestný km | Dĺžka (m) | Chránička (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Križovanie cesty I/18 vo Vranove n. Topľou pri odbočke na ulicu Pod dolami | K1 |  | 24,8m | 1x DN110 |
| 2. | Križovanie cesty I/18 pri závode LPH vo Vranove n Topľou | K2 |  | 17,4m | 1x DN110 |
| 3. | Križovanie cesty I/18 pri závode M-mont na ulici Hencovská 287v obci Hencovce | K3 |  | 19,1m | 1x DN110 |
| 4. | Križovanie cesty I/18 cca 450m pred križovatkou s cestou č. 554 v smere od Vranova n. Topľou | K4 |  | 17,6m | 1x DN110 |

### Popis križovania so železničnými traťami

Navrhovaná trasa optického kábla bude vo svojom priebehu 4x križovať železničnú trať Prešov – Humenné č.193.

Prvé križovanie sa nachádza cca 20m južne od žel. mosta ponad cestou nad ulici Pod dolami vo Vranove n. Topľou. Druhé križovanie sa nachádza cca 25m južne od cestného mosta ponad žel. trať neďaleko predajne záhradnej techniky na ulici Pod dolami 2628 vo Vranove n Topľou. Tretie križovanie sa nachádza pri závode M-mont na ulici Hencovská 287v obci Hencovce. Štvrté križovanie sa nachádza cca 65m pred žel. mostom ponad cestu I/18 v smere od Vranova n. Topľou, južne od závodu Bukóza Holding.

Križovanie železničnej trate sa vykoná technológiou riadeného mikrotunelovania. Železničnú trať bude križovať 3xHDPE rúra 40/32 s optickými káblami uloženými v mikrotrubičkách spoločne uložených v pretlačenej chráničke Ø110/6,3 mm v súlade s normami a predpismi pre križovanie železničnej trate a požiadavkami jednotlivých zložiek ŽSR. Mikrotunelovanie sa vykoná z pracovných jám pre pretláčaciu súpravu. Pri mikrotunelovaní bude dodržaná minimálna vzdialenosť montážnych jám 4000mm od osi koľaje. Chránička sa umiestni min. 2000mm od hornej hrany podvalov. Po zafúknutí kábla bude okolie trate uvedené do pôvodného stavu. Križovanie železničnej trate bude rešpektovať zistené inžinierske siete v správe ŽSR, ktoré sa vytýčia a obnažia ešte pred výkopom montážnych jám pre pretláčanie. Pri stavbe sa bude postupovať podľa podmienok uvedených zložkami ŽSR. Križovanie železničnej trate sa vykoná bez obmedzenia železničnej prevádzky za technického dozoru jednotlivých zložiek ŽSR. Práce pri vykonávaní mikrotunelovania budú realizované za sprísnených bezpečnostných opatrení.

Miesta križovaní HDPE rúr so železnicou sa označia na oboch stranách nadzemnými betónovými stĺpikmi s rovnoramennou trojuholníkovou podstavou. Tieto označníky budú geodeticky zamerané a zapracované do definitívnej káblovej dokumentácie.

#### Zoznam križovaní

| P. č. | Miesto križovania a súbehu | Označ. | Žkm | Dĺžka (m) | Chránička (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Križovanie Prešov – Humenné č.193, cca 20m južne od žel. mosta ponad cestou nad ulici Pod dolami vo Vranove n. Topľou. | Z1 |  | 14,9 | 1x Ø110 |
| 2. | Križovanie Prešov – Humenné č.193, cca 25m južne od cestného mosta ponad žel. trať neďaleko predajne záhradnej techniky na ulici Pod dolami 2628 vo Vranove n Topľou | Z2 |  | 14,4 | 1x Ø110 |
| 3. | Križovanie Prešov – Humenné č.193, pri závode M-mont na ulici Hencovská 287v obci Hencovce | Z3 |  | 16,8 | 1x Ø110 |
| 4. | Križovanie Prešov – Humenné č.193, cca 65m pred žel. mostom ponad cestu I/18 v smere od Vranova n. Topľou, južne od závodu Bukóza Holding | Z4 |  | 21,1 | 1x Ø110 |

### Údaje o budúcej prevádzke

Systém bude v prevádzke nepretržite 24 hodín denne v priebehu svojej životnosti. Životnosť technologických zariadení sa predpokladá na 15 rokov. Životnosť káblovej siete daná aj morálnou životnosťou je cca 20 rokov.

Prevádzkovateľom realizovanej stavby bude firma DELTA ONLINE spol. s r.o. so sídlom v Košiciach.

## Starostlivosť o životné prostredie

### Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie

Navrhovaná optická sieť nemá negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. Pri realizácií stavby nedôjde k výrubu stromov a krovitých porastov. V blízkosti existujúcich stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín – ručným výkopom a pretláčaním. Investor stavby zabezpečí navrátenie narušenej časti prírody do pôvodného stavu.

Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

### Nakladanie s odpadmi

Počas výstavby dôjde k tvorbe odpadu a preto je potrebné dodržať nakladanie s odpadom  v súlade s § 47 písmeno h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, v súlade s § 3 odsek 4 písmeno f) a v súlade s § 9 odsek 1 písmeno b) odsek 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby  sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č.5 citovanej vyhlášky nasledovne:

Odpad č. 17 01 01 - betón, kategória odpadu ostatný, ktorý vznikne pri výkopových prácach zemnej ryhy.

Odpad bude pôvodcom triedený, zhromažďovaný a následne zneškodnený na skládke, ktorá bude učená. Prevádzkovateľ skládky na zneškodňovanie odpadov musí mať na túto činnosť udelený súhlas orgánu štátnej správy a musí mať udelený súhlas aj na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu. Ku kolaudácii stavby pôvodca predloží doklad o množstve a mieste zneškodneného odpadu č. 17 01 01.

Odpad č.17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (asfalt), kategória odpadu ostatný, ktorý vznikne pri výkopových prácach zemnej ryhy v chodníkoch, cestách a ostatných spevnených plochách.

Odpad bude pôvodcom triedený, zhromažďovaný a následne zneškodnený na skládke, ktorá bude učená. Prevádzkovateľ skládky na zneškodňovanie odpadov musí mať na túto činnosť udelený súhlas orgánu štátnej správy a musí mať udelený súhlas aj na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu. Ku kolaudácii stavby pôvodca predloží doklad o množstve a mieste zneškodneného odpadu č. 17 03 02.

Prevádzkovateľ skládky na zneškodňovanie odpadov musí mať na túto činnosť udelený súhlas orgánu štátnej správy a musí mať udelený súhlas aj na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu. K ukončeniu stavby pôvodca predloží doklad o množstve a mieste zneškodneného odpadu č. 17 05 06.

Výkopová zemina bude použitá na spätný zásyp.

Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržať najmä ustanovenia:

- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch,

- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,

- zákona NR SR č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie predpisy platné v oblasti odpadového hospodárstva.

### Starostlivosť o bezpečnosť práce na technických zariadeniach

#### Ochrana podzemných inžinierskych sietí

V priebehu výkopových prác  dôjde k styku s podzemnými  inžinierskymi sieťami. Pri výkope požadujeme dodržať priestorové usporiadanie podľa STN 73 6005 a výkopové práce navrhujeme vykonávať v mieste kríženia s inžinierskymi sieťami ručne. Pred zásypom navrhujeme do ryhy umiestniť výstražnú fóliu. Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať správcov inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie.

#### Požiadavky na BOZP

Pri stavbe a údržbe je nutné dodržiavať všeobecné povinnosti pracovníkov pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnostné normy , všeobecné predpisy a opatrenia.

Stavenisko musí byť označené dopravnými značkami, tabuľkami, zábranami a výstražnými svietidlami odsúhlasenými s dopravnou políciou.

Otvorené výkopy vo vozovkách musia byť opatrené bezpečným premostením a v nechránených miestach červeno natretým zábradlím. Prechody pre chodcov musia byť preklenuté lávkami s obojstranným zábradlím. (viď Vyhl. SÚRS a SBÚ č.374/90 Zb.).

Pracovníci, ktorí pracujú v blízkosti komunikácií sa musia riadiť Vyhl. č.90/1975 Zb. O podmienkach prevádzky na pozemných komunikáciách a Zákon č.315/96 Zb. O premávke na pozemných komunikáciách.

Pre bezpečnosť práce platia nasledovné normy a predpisy:

- STN 341010, STN 332000-4-41 Všeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím,

- STN 342000 Základné predpisy pre elektrické oznamovacie vedenia,

- STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach,

- a ostatné súvisiace normy a predpisy.

## Záver

Táto projektová je spracovaná podľa platných predpisov a noriem STN, ktoré sa vzťahujú na zariadenie navrhované v projekte. Dodávka a montáž musí týmto normám zodpovedať.

Košice, máj 2021					           Vypracoval: Ing. Miroslav Dujava